多智能体强化学习项目研究路线详细报告

文档主题：MARL 研究路线、仿真复现、机器人系统迁移与硬件部署

核心判断：原文档的主线非常明确：不要急于把 GitHub 代码直接接入机械狗或小车，而是先用 PettingZoo/MPE、MAPPO、MADDPG、QMIX 等代码完成研究验证、仿真复现和算法理解，再迁移到“机械狗 + 无人机 + 机械车 + 鲲鹏平台 + ESP32”的分层协同控制系统。

原文档主题概述

这份 Word 文档是一份面向机器人协同控制课题的研究路线建议稿。它围绕“多智能体强化学习如何真正服务硬件项目”展开，重点不是立即进行硬件部署，而是先通过仿真环境理解多智能体系统中的 observation、action、reward、policy 与 env，再逐步迁移到实际系统。

文档中反复强调的系统架构可以概括为：机械狗、OpenMV 与树莓派负责边缘感知；鲲鹏平台承担中心决策和策略推理；ESP32/PWM 负责底层执行控制；最终目标是完成目标跟随、多节点通信、协同控制和系统集成验证。

技术路线详细分析

1. 代码路线选择

原文建议将 PettingZoo/MPE 放在第一优先级，而不是一开始就运行 QMIX + SMAC。这个判断合理，因为 SMAC/StarCraft 环境安装较重，且任务形态与真实机器人硬件之间的迁移距离较远。PettingZoo/MPE 更轻量，适合作为机械狗、无人机和机械车协同环境的原型接口。

| 优先级 | 代码/算法 | 报告解读 |
| --- | --- | --- |
| 第一 | PettingZoo / MPE | 作为环境接口和轻量仿真入口，最适合先理解多智能体交互流程。 |
| 第二 | MAPPO | 作为稳定 baseline，用于验证合作控制策略和训练流程。 |
| 第三 | MADDPG | 适合连续动作控制，例如速度、转角、舵机角度等输出。 |
| 第四 | QMIX / PyMARL | 更适合作为理论对照、相关工作和合作型任务分配补充。 |

2. 老师要求“先做 research”时应提交的成果

文献表：整理 MADDPG、QMIX、MAPPO、PettingZoo/MPE 的算法思想、适用场景以及与本项目的对应关系。

代码复现实验：先跑 simple_spread 或 cooperative navigation 这类轻量环境，观察训练曲线、奖励变化和 agent 行为。

项目迁移方案：说明如何从仿真训练过渡到鲲鹏平台高层决策，再由 ESP32 执行 PWM 底层控制。

这三类交付物的价值在于，它们可以向导师证明项目不是停留在硬件堆叠，而是在用可复现的算法实验支撑后续系统集成。

3. GitHub 代码的正确使用方式

下载代码并完成依赖安装。

先运行官方 demo，确认环境、训练脚本和输出结果可用。

重点阅读 env.reset()、env.step(actions) 和 reward 定义。

将官方环境的 observation/action/reward 映射为机器人项目中的状态、动作和奖励。

训练模型后，把策略部署到鲲鹏平台，由鲲鹏输出速度、转角或任务指令给 ESP32。

实践重点：强化学习代码不需要一开始全部看懂，应先抓住 reset、step、reward 和 policy.learn 这条主线。只要理解一次状态进入策略、动作进入环境、奖励反馈更新模型的闭环，就能逐步改成自己的机器人场景。

算法与项目关系矩阵

| 算法/环境 | 方法特点 | 解决问题 | 与项目关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| MADDPG | 集中式 critic + 分布式 actor | 多智能体连续控制 | 对应小车速度、舵机角度、目标跟随等连续动作。 |
| QMIX | 价值分解 | 合作型任务分配 | 对应多设备协同调度，可作为理论增强和对比实验。 |
| MAPPO | 多智能体 PPO | 稳定、强 baseline | 适合作为仿真训练主方法。 |
| PettingZoo/MPE | 标准多智能体环境接口 | 提供轻量训练环境 | 可改造成机械狗、UAV 和小车仿真系统。 |

系统架构迁移方案

原文提出的工程路线可以整理为分层智能体协同框架。上层负责任务协同和调度，中层负责连续运动控制，底层负责真实硬件执行。这种分层方式有利于把强化学习策略和硬件控制解耦，降低直接部署带来的风险。

| 层级 | 建议方法/组件 | 主要作用 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务协同层 | QMIX 或 MAPPO | 决定机械狗、无人机、小车在任务中的角色与调度关系 | 任务状态、目标分配、协同策略 |
| 运动控制层 | MADDPG 或 MAPPO | 处理连续动作控制与目标跟随 | 速度 v、转角 theta、动作 command |
| 工程执行层 | ESP32 + PWM | 执行舵机、电机和底层控制指令 | PWM 信号与真实机械动作 |
| 感知输入层 | OpenMV、AprilTag、树莓派 | 识别目标位置并生成环境状态 | 目标坐标、距离、角度误差 |

仿真环境设计建议

| 仿真元素 | 项目映射 | 设计说明 |
| --- | --- | --- |
| agent_0 | 机械狗 | 可承担巡逻、跟随、停止或接近目标任务。 |
| agent_1 | 无人机 | 可承担搜索、悬停、标记或辅助感知任务。 |
| agent_2 | 机械车 | 可承担移动执行、目标跟随和地面转运任务。 |
| target/landmark | AprilTag 或工业目标点 | 作为目标定位、跟随和任务完成判定依据。 |
| reward | 距离、碰撞、抖动、任务完成 | 建议使用距离误差惩罚、控制平滑惩罚、碰撞惩罚和完成奖励组合。 |

建议的 observation 可以从最小可用状态开始，例如 [x_self, y_self, x_target, y_target, distance, angle_error]。动作空间可以先离散化，便于快速验证；后续再扩展到连续速度、转角和姿态控制。

四周研究执行计划

| 周期 | 主要任务 | 输出成果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 文献调研：MADDPG、QMIX、MAPPO、PettingZoo/MPE | 文献对比表与项目适配分析 | 能说明每种方法适合解决什么问题。 |
| 第 2 周 | 跑通 PettingZoo simple_spread_v3 或 MAPPO MPE demo | 训练曲线、reward 变化、agent 运动截图、实验说明 | 官方环境可复现，能解释 observation/action/reward。 |
| 第 3 周 | 改造成机械狗/UAV/小车简化仿真环境 | 自定义环境原型与奖励函数 | 能完成 reset、step、reward 的闭环。 |
| 第 4 周 | 写入学推或中期报告 | 研究进展、算法路线、系统迁移计划 | 能清楚表达从规则控制到学习型协同决策的升级路径。 |

风险与改进建议

| 风险点 | 影响 | 建议处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 一开始直接上硬件 | 调试成本高，难以判断问题来自算法、通信还是控制 | 先完成仿真闭环，再逐步接入真实传感与执行层。 |
| 直接跑 QMIX + SMAC | 环境重、迁移弱，容易耗费时间 | 把 QMIX 放在理论对比或后期增强，不作为第一步。 |
| 奖励函数过于复杂 | 训练不稳定，结果难解释 | 先用距离误差、碰撞惩罚、完成奖励构成最小奖励函数。 |
| 算法和硬件接口耦合过紧 | 后续替换算法或硬件困难 | 保持鲲鹏平台输出高层 action，ESP32 只负责底层执行。 |

可直接用于汇报的结论

本项目已明确以多智能体强化学习作为协同控制策略优化方向。当前阶段应优先完成 PettingZoo/MPE 仿真环境复现，理解多智能体系统中的状态、动作和奖励建模方式；随后以 MAPPO 作为主要 baseline，以 MADDPG 支持连续控制，以 QMIX 作为合作型任务分配和理论对比补充。

在工程落地上，鲲鹏平台不应直接替代 ESP32 的底层控制，而应作为高层智能决策模块，输出目标速度、转向角或任务指令；ESP32 继续执行 PWM 控制。这样可以形成“边缘感知—中心决策—底层执行”的清晰系统架构，也与原项目申请中的技术目标保持一致。

一句话总结：GitHub 代码不是直接拿来控制机器人，而是先用来复现实验、理解 MARL 的 observation/action/reward，再把这个结构迁移成“机械狗 + UAV + 小车 + 鲲鹏平台”的协同控制场景。

附录：源文档表格内容整理

附表 1

| 优先级 | 代码/算法 | 你怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 第一 | PettingZoo / MPE | 先学会多智能体环境怎么写 |
| 第二 | MAPPO | 最适合做协作控制 baseline |
| 第三 | MADDPG | 适合连续控制，比如速度、舵机角度 |
| 第四 | QMIX / PyMARL | 写论文相关工作、做理论对比 |

附表 2

| 论文 | 方法 | 解决什么问题 | 和你项目的关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| MADDPG | centralized critic + distributed actor | 多智能体连续控制 | 小车速度、舵机角度、目标跟随 |
| QMIX | value decomposition | 合作型多智能体任务分配 | 多设备协同调度 |
| MAPPO | multi-agent PPO | 稳定、强 baseline | 适合作为仿真训练主方法 |
| PettingZoo/MPE | 多智能体仿真环境 | 提供训练环境 | 可改成机械狗/UAV/小车仿真 |

附表 3

| 仿真元素 | 你项目里对应 |
| --- | --- |
| agent 1 | 机械狗 |
| agent 2 | 无人机 |
| agent 3 | 机械车 |
| landmark | AprilTag / 工业目标点 |
| reward | 距离目标越近越好，碰撞扣分，任务完成加分 |

附表 4

| RL概念 | 你项目中的意思 |
| --- | --- |
| observation | AprilTag坐标、目标距离、偏移角、小车状态 |
| action | 前进、停止、左转、右转、舵机角度、速度 |
| reward | 距离越小奖励越高，抖动扣分，撞击扣分，完成任务加分 |
| policy | 鲲鹏平台上的智能决策模型 |
| env | 先是仿真环境，后面才是实际机器人系统 |